## Multiplexer

Programovatelný přepínač

- kombinovaný kombinační logický obvod

- informace přítomná na jednom z několika vstupů se přesměruje na jediný výstup

- vstup, ze kterého má být informace přenesena na výstup, se určí adresovými signály ve dvojkovém kódu na adresovacím vstupu.

- mezi počtem datových (n) a adresových (m) vstupů platí závislost: 	n = 2m

## např.: 	8 vstupů - 3 adresové vodiče

4 vstupy – 2 adresové vodiče

- blokovací vstup E je používán pro ovládání činnosti celého obvodu. Jeho aktivní úroveň uvádí výstup do neaktivní úrovně bez ohledu na hodnoty ostatních signálů.

Např: čtyřvstupový multiplexer

- Pokud potřebujeme více vstupů, než je k dispozici na použitém integrovaném obvodu, je nutné spojit více multiplexerů paralelně – jejich výstupy pak sloučíme např. součtovým hradlem a vstupem E zvolíme, z kterého multiplexeru má být signál vybrán.

Použití multiplexerů – tam kde má být z množství signálů vybrán jediný:

## - 	na vstupech aritmetickologických jednotek

-	v obvodech pro převod paralelní informace na sériovou – vícebitové slovo přivedeme na vstupy a potom postupně vystřídáme všechny kombinace na adresových vstupech.

Vyrábějí se jako integrované obvody:

Např: 	SN 74157 /2 vstupy/

SN 74153 /4 vstupy/

SN 74151 /8 vstupů/

SN 74150 /16 vstupů/

Demultiplexer

Přepínač číslicových signálů

- Kombinovaný kombinační logický obvod

- v  závislosti na logickém stavu adresových vodičů přenáší z jediného vstupního vodiče data na jeden z výstupních vodičů, zatímco na ostatních výstupních vodičích setrvává neaktivní stav.

Mezi počtem datových výstupů /n/ a adresových /m/ vstupů platí závislost:    n = 2m

Demultiplexer se používá i ve funkci dekodéru – vytváří z jedné vstupní kombinace bitů jinou kombinaci.

IO: SN 74155

Komparátory

- Kombinovaný kombinační logický obvod

- porovnává dvě binární čísla a generuje výstupní signál o jejich rovnosti či nerovnosti.

Základním stavebním prvkem komparátoru jsou:

logické obvody XOR:

| A | B | XOR | XNOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Y=A⊕B=AB+AB

logické obvody XNOR:

X=A⊕B=AB+AB

Např: číslicový komparátor s obvody XOR

- Porovnává dvě n-bitová čísla A a B.

- Číslo A je přivedeno na obvod XOR přímo, číslo B je přivedeno přes inventor. Vzniká tak logický obvod, který plní funkci  XNOR.

- mají-li vstupní log proměnné An a Bn  stejnou hodnotu,

na výstupech X0 až Xn se objeví log1

- jsou.li tedy čísla An a Bn  shodná ve všech bitech, na vstupech obvodu NAND jsou log1, výstup NAND je  roven log 0.

- Pokud se čísla liší alespoň v jediném bitu, alespoň na jednom vstupu NAND se objeví log0, výstup NAND je ve stavu log1.

Paralelní sčítačky

- Kombinované kombinační logické obvody, které provádí sčítání nebo odčítání vícebitových binárních čísel

- bývají realizovány jako integrované obvody

- v podstatě jde o kaskádní zapojení několika jednobitových sčítaček.

Tři nejvyšší rády jsou sčítány v blocích označených , které se nazývají úplné sčítačky. Mají tři vstupy. V každém řádu do nich vstupují binární číslice An, Bn a přenos z nižšího řádu Cn.

#### V nejnižším řádu do bloku /2 vstupují pouze binární číslice A0 a B0, a proto se tento blok nazývá poloviční sčítačka.

#### Poloviční sčítačka

- Používá se pouze pro sečtení nejnižšího řádového místa dvou dvojkových čísel.

S0…součet binárních číslic

C1…přenos do vyššího řádu

Úplná sčítačka

Při sčítání dvou dvojkových čísel se u vyšších řádových míst ke dvěma číslicím An, Bn ,  přidává hodnota přenosu z nižšího řádového místa Cn.

Sn…součet binárních číslic

Cn+1…přenos do vyššího řádu

Příkladem paralelní sčítačky je integrovaný obvod 7483

- jde o paralelní čtyřbitovou sčítačku, které funguje bud' jako sčítačka nebo jako odčítačka s dvojkovými doplňky.

- Vstupem sčítačky jsou dvě čtyrbitová čísla A, B a přenos do vyššího řádu Co.

- Výstupem je čtyřbitový součet S a přenos ze čtvrtého bitu C4. Tato sčítačka má uvnitř realizované zrychlení přenosu.

Paralelní sčítačky 7483 můžeme řadit do kaskády 8, 12, 16 a dalších násobků čtyř bitů tak, že přenosový bit C4 z obvodu nižšího řádu spojíme se vstupem Co obvodu vyššího řádu.

V případě, že je přepínač S v poloze 1, je na společném vodiči hradel XOR logická O a na vstupech B je stejné číslo jako na vstupech B', nula je i na přenosovém bitu Co. Sčítačka pak provádí součet A+B.

Je-li spínač S v poloze 2, je na společný vstup členu XOR přivedena logická 1 ze zdroje +Ucc  a tato hradla provedou negaci binárního čísla, které je přivedeno na vstupy B'. Současně je na vstup Co přivedena logická 1, která vytvoří z čísla B' dvojkový doplněk na vstupech B. Sčítačka ke vstupnímu číslu A přičte dvojkový doplněk čísla B a provede tak rozdíl čísel A-B.