Tématické celky 2. ročník 2MA UVS 51 Melicharová J.

### 8. Elektromontážní práce (12 hodin) ### Velikost střídavých veličin Velikost střídavého proudu je obtížné vyjádřit jediným číslem, protože jeho hodnota se neustále mění v čase. Proto zavádíme několik různých odlišně definovaných hodnot: Imax je špičkový proud, nejvyšší hodnota proudu, která se v daném průběhu vyskytuje Imax = √2 . Ief ≈ 1,4142. IefI'ef' Ief efektivní hodnota proudu, v silových střídavých obvodech jde o nejčastěji udávanou hodnotu. Pokud není specifikováno o jakou hodnotu se jedná, je myšlena hodnota efektivní. Efektivní hodnota je definována jako velikost stejnosměr. proudu, který by při průchodu rezistorem vyvolal stejný tepelný účinek. Ief = 1/√2 . Imax ≈ 0,7072. Imax Istř – střední absolutní hodnota proudu. Jde o hodnotu ustáleného stejnosměrného proudu, při které projde vodičem za jednu periodu stejný elektrický náboj jako u proudu střídavého (uvažují se zde ovšem absolutní hodnoty). Vztah Istř k ostatním napětím: Istř = 2 Imax / π = 0,6366 Imax Imax = π . Istř / 2 = 1,5708 Istř Istř = √8 Ief / π = 0,9003 Ief Ief = π . Istř / √8 = 1,1107 Istř ### Rozdíl mezi zapojením třífázové soustavy do hvězdy a do trojúhelníka Do hvězdy - zapojuješ jednotlivé fáze proti nule, stroj pracuje s napětím 3 x 230 V. Při zapojení do hvězdy jsou jednotlivé části napájeny fázovým napětím 230V, uprostřed je nulák, stroj pracuje s měnším výkonem. Do trojúhelníka - zapojuješ fáze proti sobě, stroj pracuje s napětím 3 x 400 V. Při zapojení do trojúhelníka vynecháváš nulák, jednotlivé části jsou připojeny ke sdruženému napětí 400V, spotřebič má větší výkon. Například pro silný elektromotor by byl šok spustit jej z nuly na plný výkon, proto jej "nastartuješ" menším výkonem - tedy zapojením do hvězdy a až se rozběhne, přepneš jej na plný výkon zapojením do trojůhelníku.

Měření el. veličin na jedno a třífázových instalacích, s využitím simulace systému

DOMINO s PC ( provádí měření el. veličin v  třífázových instalacích s využitím PC)

- https://www.rcdidactic.com/system-rc2000-lab

- Soubor úloh CZ  Strana 79 – 95

### 9.  Polovodičové součástky (30 hodin)

Spínací prvky

Součástky řízené neelektrickou veličinou

Integrované obvody

Technologie polovodičových součástek

Spínací polovodičové několikavrstvové součástky (teoretická část)

## Diak

Diak je třívrstvá spínací součástka, jejíž sepnutí je řízeno vnějším napětím ("napěťový spínač"). Používá se jako pomocná součástka například pro spínání tyristorů a triaků nebo jako přepěťová ochrana.

Diak má podobnou strukturu jako PNP tranzistor. Existuje i pětivrstvový diak, což je vlastně triak bez vyvedené řídící elektrody.

Hlavní katalogové hodnoty pro výběr diaku jsou spínací napětí USP a maximální proud IMAX.

## Tyristor

Tyristor je spínací součástka ("spínaný usměrňovač"). Používá se především pro bezztrátovou regulaci výkonu elektromotorů v řízených usměrňovačích a vyrábí se ve velké škále výkonů pro napětí a proudy až v řádech tisíců (řízení motorů tramvají, trolejbusů a vlaků).

Tyristor je čtyřvrstvá součástka se třemi přechody PN. Z hlediska principu lze toto uspořádání vysvětlit na náhradním schematu jako dva propojené tranzistory PNP a NPN.

Tranzistory protéká jen minimální zbytkový proud. Zapínací proudový impulz do řídící elektrody neboli báze tranzistoru NPN otevře jeho kolektorový přechod, čímž se otevře i tranzistor PNP a dále se navzájem oba tranzistory udržují otevřené. 
Stejná situace nastane i v případě, že vnější napětí vybudí tak velký zbytkový proud, že se jeden z tranzistorů pootevře, což spustí vzájemné úplné otevření tranzistorů.

#### Vypnutí tyristoru

Ve střídavých obvodech, pokud proud IAK klesne pod hodnotu IMIN, tyristor se sám přepne zpět do blokujícího stavu (při průchodu sinusového napětí nulou).

Ve stejnosměrných obvodech je nutné vyvolat vypnutí tyristoru napřklad krátkodobým přivedením napětí UAK v opačné polaritě dopředu nabitým kondenzátorem. Vypnutí tyristoru řídící elektrodou není možné.

V závěrném směru je tyristor mnohem méně odolný proti průrazu (napětí UBR je přibližně stejné jako napětí U0), takže se nepoužívá k usměrňování, ve střídavých obvodech se mu předřazuje usměrňovací dioda.

Hlavní katalogové hodnoty pro výběr tyristoru jsou maximální závěrné napětí URRM a maximální proud IF.

## Triak

Je speciální varianta obousměrného tyristoru pro spínání obou polarit napětí ("střídavý spínač"), zvládá ovšem jenom menší výkony.

Triak se využívá pro regulaci výkonu střídavých motorů nižších výkonů, například ve vysavačích nebo vrtačkách.

Hlavní katalogové hodnoty pro výběr triaku jsou maximální napětí URRM a maximální proud IF.

## Transil

Transil je polovodičová součástka, která slouží jako ochrana proti přepětí ("ochranný hlídač napětí"). Existuje jednosměrná, nebo obousměrná varianta.

Principiálně jde v případě jednosměrného transilu vlastně o speciální zenerovu diodu, obousměrný transil nahrazuje dvě zenerovy diody a chrání proti přepětí obou polarit. Oproti zenerově diodě spíná rychleji a snese nárazově mnohem vyšší výkony (běžné hodnoty: transil

## IGBT tranzistor

IGBT tranzistor (Insulated Gate Bipolar Transistor) spojuje výhody bipolární a unipolární technologie. Je řízen napětím, takže oproti bipolárnímu tranzistoru má zanedbatelné řídící proudy a a ve spínaném obvodu snese větší proudy a napětí než unipolární tranzistor. 
Principiálně si ho můžeme představit jako bipolární tranzistor spínaný unipolárním tranzistorem.

## GTO Tyristor

GTO Tyristor (Gate Turn Off) je speciální tyristor, který lze vypnout poměrně velkým záporným proudovým impulzem do řídící elektrody. Na rozdíl od klasického tyristoru má velmi složitý přechod PN u katody, řídící elektroda je rozdělená do mnoha paprskovitě uspořádaných elementů. Vypínání probíhá postupně od vnějšího obvodu a způsobuje výrazné oteplení. Tyristor musí být doplněn podpůrnými odlehčovacími obvody.

Verze IGCT (Integrated Gate-Commutated Thyristor) určená k velmi rychlému vypínání má řídící obvod integrován (připojen těsně k tyristoru), protože podpůrné obvody musí zajistit velkou strmost vypínacího proudu řídící elektrody, což by parazitní indukčnosti delších přívodů znemožnily. V dnešní době nahrazuje obyčejné tyristory v řídících obvodech trolejbusů, tramvají a vlaků.

Součástky řízené neelektrickými veličinami

# Součástky řízené teplem

špičkami při zapínání, případně zajišťuje pomalý rozběh například vysavače (při zapnutí je termistor studený a omezuje počáteční proud do zařízení, jak se postupně průchodem proudu zahřívá, klesne jeho odpor a dále velikost odebíraného proudu neomezuje). 
Princip: s rostoucí teplotou se v polovodiči uvolňuje stále více volných nosičů, proud roste a odpor termistoru se snižuje o několik řádů.

## Termistor (NTC termistor)

Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor s teplotou klesá. Používá se například pro snímání teploty u počítačových čipů nebo na ochranu zdrojů před proudovými špičkami při zapínání, případně zajišťuje pomalý rozběh například vysavače (při zapnutí je termistor studený a omezuje počáteční proud do zařízení, jak se postupně průchodem proudu zahřívá, klesne jeho odpor a dále velikost odebíraného proudu neomezuje). 
Princip: s rostoucí teplotou se v polovodiči uvolňuje stále více volných nosičů, proud roste a odpor termistoru se snižuje o několik řádů.

## Pozistor (PTC termistor)

Pozistor je polovodičová součástka, jejíž odpor s teplotou roste. Používá se například na na ochranu zařízení proti přehřátí - při normálních pracovních teplotách má velmi malý odpor a neomezuje protékající proud, při překročení povolené teploty jeho odpor prudce vzroste a omezí proud do zařízení. 
Princip: s rostoucí se teplotou se v polovodiči uvolňuje stále více volných nosičů a hodnota odporu jen mírně klesá až do okamžiku, kdy je volných nosičů tolik, že do sebe začnou chaoticky narážet a navzájem si překážet, takže proud prudce klesne a hodnota odporu se o několik řádů zvýší.

Anglická označení jsou termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) a termistor PTC (Positive Temperature Coefficient) pro pozistor.

# Součástky řízené světlem

## Fotorezistor

Fotorezistor je polovodičová součástka, jejíž odpor s intenzitou dopadajícího světla řádově klesá z MΩ na stovky Ω. Z polovodičového materiálu je na keramické destičce vytvořena meandrová cestička, na kterou dopadá světlo. Energie světla uvolňuje elektrony z vazeb, proud roste a hodnota odporu klesá.

## Fotodioda

- viz kapitola diody

## Fototranzistor

Fototranzistor funguje jako klasický bipolární tranzistor, jen místo řídícího proudu do báze dopadá do této oblasti vhodně upraveným otvorem v pouzdru světlo, jehož intenzita určuje míru otevření tranzistoru.

## Fototyristor

Fototyristor je možné sepnout světelným impulzem. Citlivost (jaká intenzita světla sepne tyristor) se dá přednastavit proudem do řídící elektrody (menším, než spínacím).

## Optron

Optron je uzavřená součástka obsahující zdroj světla a fotocitlivou součástku (nejčastěji jde o kombinaci LED diody a fotodiody nebo fototranzistoru). Slouží ke galvanickému oddělení dvou obvodů, mezi kterými je potřeba přenášet analogový nebo digitální signál.

# Součástky řízené magnetickým polem

## Magnetorezistor

V magnetickém poli dochází k ovlivňování toku nosičů elektrického proudu a prodlužování jejich dráhy, což se projeví zvětšením odporu magnetorezistoru.

## Hallův článek (hallova sonda)

# Součástky řízené magnetickým polem

## Magnetorezistor

V magnetickém poli dochází k ovlivňování toku nosičů elektrického proudu a prodlužování jejich dráhy, což se projeví zvětšením odporu magnetorezistoru.

## Hallův článek (hallova sonda)

Hallův článek je tvořen tenkou polovodičovou destičkou, kterou protéká stejnosměrný proud. Pokud se destička nachází v magnetickém poli, toto zatlačí nosiče elektrického proudu k jedné straně a způsobí rozdíl potenciálů neboli napětí měřitelné v kolmém směru k protékajícímu proudu.

Hallova sonda je doplněna další elektronikou a využívá se na bezkontaktní spínače, bezkontaktní (klešťové) měřiče stejnosměrných i střídavých proudů, měřiče otáček, spínání cívek u bezkomutátorových ss motorů atd.

Spínací polovodičové několikavrstvové součástky (zapojení na univerzální plošný spoj a realizace osazení plošného spoje triákového regulátoru výkonu)

Jednoduchý obvod pro zkoušení diaků.

Po připojení napájecího napětí se tedy jeden diak otevře a začne svítit jeho LED. Budu předpokládat, že se první otevře diak D1 a rozsvítí se LED1. Tím, že se otevře diak D1 se uzemní levá strana kondenzátoru a ten se začne přes R2 nabíjet tak, že na pravé straně je kladné napětí a na levé je záporné. Jelikož je kondenzátor vybitý, chová se jako rezistor s malým odporem a proto je na diaku D2 malé napětí a ten nemůže sepnout. Odpor R2 společně s „odporem“ kondenzátoru tvoří totiž dělič napětí. Napětí na kondenzátoru však stoupá a po nějaké době dosáhne zápalného napětí diaku D2 který sepne a rozsvítí se LED2. Jeho sepnutím se nyní kladně nabitá elektroda kondenzátoru připojí k zemi. Diak D1 se zavře, protože na něm klesne napětí tím, že se od sebe odečte napájecí napětí a napětí na kondenzátoru. Nyní svítí LED2 a kondenzátor se nabíjí opačně, než v minulém okamžiku. Po dosažení zápalného napětí D1 se tento zapálí a stejným způsobem zavře D2. A tak pořád dokolečka. Diody střídavě blikají. Protože se však diaky nezavírají úplně skokem, blikají diody „měkce“.

# Regulátor jasu žárovek (stmívač)

Tento regulátor slouží k plynulé regulaci jasu žárovek (stmívání) od nuly do maxima. Regulaci od nuly umožňuje dvoustupňový zpožďovací článek. Obvod se připojuje pouze dvoubodově, takže ho lze nainstalovat místo vypínače beze změny instalace. K regulaci se používá běžný tyristor KT505 (popř. KT504, KT508 apod.). Maximální proud je 1A, takže lze připojit zátěž až 200W. Jas lze stáhnout až k nule, takže není nutné použít vypínač. Kondenzátory jsou jen pod malým napětím, takže lze použít elektrolytické.

Pozor - obvod je galvanicky spojen se sítí - smrtelné napětí. Výměna žárovky se nesmí provádět pod proudem, ani když je regualce nastavena na minimum. Před výměnou žárovky nebo manipulací s obvodem je nutné vše odpojit od sítě. Potenciometr musí mít plastovou hřídel.

Schéma jednoduché tyristorové regulace žárovek (stmívače).

# Triakový regulátor výkonu (1500W)

Obr. 1 – schéma zapojení

Princip triakového regulátoru je velmi jednoduchý. Přes rezistory R2, R3 a P2,P3 je nabíjen kondenzátor C2. Jakmile napětí na jeho svorkách dosáhne průrazného napětí diaku (což je u diaku ER 900 cca 32 V) připojí se toto napětí na elektrodu gate triaku. Napětí na kondenzátoru klesne, ale triak se otevře a zůstane otevřený, dokud napájecí napětí neklesne pod přídržné napětí. Celý cyklus se opakuje stále dokola. Čím větší bude odpor kaskády R2, R3 a P2,P3, tím déle bude trvat nabití kondenzátoru, tedy bude triak otevřen kratší dobu. Střední hodnota výsledného napětí se mění. Rezistor R1 a kondenzátor C1 slouží jako ochranný obvod při indukční zátěži. Dobré by bylo regulátor odrušit síťovým filtrem

Obr. 2 - Deska plošného spoje a pohled na hotový výrobek

SOUČÁSTKY PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ

Zapojení SMD dle schématu

Vypracujte přiložené kontrolní otázky a zašlete na můj email:

jirinamelicha@post.cz nebo melicharova@sse-najizdarne.cz

- Popište rozdíl v zapojení do hvězdy a do trojúhelníku

- Rozhodni, zda je výkon stroje větší při zapojení do hvězdy nebo při zapojení do trojúhelníku

- Určete vztah pro výpočet hodnoty napětí a proudu pro symetrickou zátěž, v zapojení  do hvězdy a trojúhelníku

- Popište základní vlastnosti tyritoru, diaku a triaku.

- Popište rozdíl mezi termistorem NTC a PTC.

- Popište význam součástek P1 a P2, ER900 a BTA08, v zapojení „Triakový regulátor výkonu (1500W)“

- Fotorezistor-princip a použití (vyhledej na internetu praktické zapojení).

- Porovnejte zapojení „Regulátor jasu žárovek“ a „Triakový regulátor výkonu“,

Určete parametry (za použití internetu) tyritoru a triáku v uvedených zapojeních a základní rozdíl v zapojení.

- Porovnejte vlastnosti klasických součástek a součástek SMD.

- Na rezistoru SMD jsou hodnoty 102, 223, 331. Zapište hodnoty v Ohmech. Elektrolytický kondenzátor je označen D471-zapište hodnotu v pikofaradech.