# Snímače otáček

# Otáčky: Počet otočení otočné části o 360° za určitý čas.	 n=1T[ s-1 ]

n – otáčky,

T – perioda

Elektrické otáčkoměry indukční

Elektrické otáčkoměry jsou stejnosměrné nebo střídavé generátory. Napětí na výstupních svorkách je úměrné otáčkám dle indukčního zákona:	Ui=B⋅l⋅v

Ui – indukované napětí

B – magnetická indukce

l – aktivní délka vodiče

v – rychlost pohybu vodiče

## Stejnosměrné tachometrické dynamo

Dynamo je tvořené permanentním magnetem, který představuje stator. Rotor s vinutím vyvedeným na komutátor se otáčí v magnetickém poli statoru. Na výstupu je stejnosměrné napětí úměrné otáčkám. Při změně smyslu otáčení se změní polarita výstupního napětí. Stejnosměrné napětí, které je úměrné otáčkám,  můžeme měřit magnetoelektrickým voltmetrem.

## Střídavý tachometrický alternátor

Trvalý magnet je uložen v rotoru. Střídavé napětí se indukuje v cívce stojícího statoru. Otáčením zmagnetovaného rotoru se ve statorové cívce indukuje střídavé napětí úměrné otáčkám rotoru. Kmitočet indukovaného napětí je roven otáčkám dle vztahu:

f=P⋅n60     [ Hz ]

f – kmitočet

P – počet pólových dvojic

n – otáčky

Úměrně s otáčkami se mění napětí a kmitočet. Pokud je proměnný kmitočet na závadu, připojíme na výstup alternátoru usměrňovač. Změna směru otáčení se na výstupu neprojeví.

# Impulsní otáčkoměry

Při každé otáčce detekují polohu značky na rotujícím objektu a vyhodnocují počet pulzů za jednotku času.

Kontaktní snímač

Jazýčkové relé ovládané magnetickým polem

Indukčnostní snímač

Rotuje feromagnetický výstupek

Optoelektronický (pneumatický) snímač

Otočný kotouč má na obvodu několik desítek zubů a mezer. Zuby střídavě přerušují  světelný tok ze zdroje světla, který dopadá na fototranzistor. Výstupním signálem je řada impulsů, které se za dobu určenou časovacím obvodem /např. 1s/ sečtou v čítači a přes dekodér se převedou na číslicový ukazatel.

# Stroboskopické otáčkoměry

Měří bezkontaktním způsobem tak, že otáčky se porovnávají s jiným periodickým jevem, jehož frekvence je známá.

Na rotující části vytvoříme rysku, pokud se ryska tzv, zastaví, je frekvence otáček shodná s frekvencí záblesků.

Mechanické otáčkoměry

Využívají závislosti odstředivých sil na otáčkách:    F = m.r. 2 = m.v2/r

v…obvodová rychlost

…úhlová rychlost

Odstředivý otáčkoměr /roztěžník/

Na  hřídeli jsou uložena dvě nebo čtyři závaží o celkové

hmotnosti m. Při otáčení hřídele se působením odstředivých sil zvětšuje vzdálenost těžiště závaží r od hřídele, objímka se posouvá nahoru a stlačuje pružinu.

Vyrovná-li se síla stlačující pružinu se silou pružiny, výchylka se ustálí a určí otáčky.